IR-Spektroskopie – Ausfüllbares Versuchsprotokoll

1. Versuchstitel

Kaffee Unterscheidung anhand des NIR Spektrums

2. Datum / Uhrzeit

Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 11:25

3. Experimentatoren

Name(n): Katja Hofacker

4. Ziel des Versuchs

Differenzierung von Kaffeesorten anhand des NIR Spektrum

5. Messumgebung

Ort des Versuchs

NIRS-Werkstatt Klimatisiert (C° ) und Abgedunkelt

6. Geräte und Materialien

- Spektrometer: SparkFun - Triadsensor KT1370

  - Spektralbereich: [410] nm bis [940] nm

  - Auflösung: [+/- 10nm]

- Messmodus (Reflexion)

- Lichtquelle: LED des Sensors

- Proben: Kaffee Serie NIRS - Werkstatt

- Referenzstandard: N/A

7. Probeninformationen (Messung beeinflussende Faktoren)

| Messobjekt | Beschaffenheit |
| --- | --- |
| Caffè Crema Lungo; Käfer; MHD: 04/26 | ganze Bohnen |
| Espresso de Perú; dm Bio; MHD: 03/27 | ganze Bohnen |
| Eduscho | ganze Bohnen |
| Röstkaffee; REWE Bio; MHD: 27.02.2027 | gemahlen |
| Harmonie mild; Melitta; MHD: 20.10.2026 | gemahlen |
| Auslese klassisch-mild; Melitta; MHD: 07.07.2026 | gemahlen |
| Auslese klassisch; Melitta; MHD: 03.12.2026 | gemahlen |
| Instant Kaffee kräftig; GUT & GÜNSTIG; MHD: 02/27 | agglomeriert |
| Getreide Kaffee Instant; demeter; MHD: 05.02.2025 | gemahlen |

8. Geräteeinstellungen

- Distanz Sensor/Probe: 20mm

- Anzahl Scans: 50/Probe

- Temperatur: 21°C

- Modus: Reflexion

- Schwarz/Weißabgleich? Nein

9. Durchführung

9.1 Vorbereitung

Die Probe wurde im Schraubglas mechanisch verdichtet (mehrmaliges Aufschlagen des Behälters auf einer festen Oberfläche), um eine gleichmäßge, luftfreie Schicht zu erhalten.

9.2 Messablauf

- Hintergrund / Referenz aufgenommen?
 Ja [ ] Nein [X]

- Anzahl Wiederholungsmessungen: [50]

- Besondere Beobachtungen:
[Bitte eintragen]

10. Ergebnisse und Spektren

10.1 Beobachtungen im Spektrum

- Auffällige Banden: [535; 460] enthielten über 50% Fehlmessungen

- Bereiche mit starkem Rauschen: [_____]

- Vergleich zu Referenz: [_____]

10.2 Identifizierte funktionelle Gruppen

[Bitte eintragen]

11. Auswertung

- Verwendete Analyseparameter Random Forest Analyse in Orange

- Interpretation / Klassifikation

- Die Spektren unterscheidensich signifikant zwischen den einzelnen Kaffee Varianten und Sorten

- Ergebnisse: Die Versuchsfrage kann mit eindeutigem JA beantwortet werden.

- Dateiformat (z. B. .spc, .nir, .csv) OWS / xlsx / docx / txt

- Quantitative Ergebnisse (falls Kalibration angewendet)

12. Diskussion

Die Spektren der verschiedenen Kaffeesorten lassen sich eindeutig und signifikant differenzieren.

13. Fazit

[Bitte eintragen]

14. Fehlerquellen

Ausgefallene Spektralbänder durch Fehlmessungen

15. Link zum Versuchsdatensatz